|  | POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | POP-15 |
| --- | --- | --- |

| TÍTULO | Carregamento das baterias de níquel |
| --- | --- |
| NÚMERO | 15 |

| OBJETIVO | - Habilitar a carga das baterias de níquel, comumente usadas para componentes de SE, PE e desempenho; - Fins de consulta, Padronização, Transferência de conhecimento. |
| --- | --- |

| HISTÓRICO DE REVISÕES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Data | Destaques | Motivação | Autor(a) | Revisor(a) |
| 0 | 12/11/2023 |  | Emissão inicial | João Victor da Silva Oliveira |  |
| 1 | 21/05/2024 | Atualização das normas de carregamento das baterias de níquel com base em experimentos feitos na oficina. | Segunda emissão | Suzianny Alexandra Teixeira Santos |  |

| DOCUMENTOS RELACIONADOS |  |
| --- | --- |
| Documento | Link de acesso |
| Manual do Carregador | http://bit.ly/47oTqcq |

SUMÁRIO

- NECESSÁRIO

- RECOMENDADO

- LOCAL

- CONEXÕES

- PARÂMETROS

  - ESCOLHA DA CORRENTE DE CARGA

- DURANTE O CARREGAMENTO

6.1. ESSENCIAL DA SUPERVISÃO

6.2. MEDIDAS DE CUIDADOS CONTRA ACIDENTES

7. CONCLUSÃO DO CARREGAMENTO

| - NECESSÁRIO |  |
| --- | --- |
|  | Bateria de Níquel LSD 6 V Observação: As baterias de níquel costumam ser NiHM ou NiCd |
|  | Carregador ISDT Q8 + Conjunto de Cabos + Adaptador de tomada |

| - RECOMENDADO |  |
| --- | --- |
|  | Cabo Adaptador Chicote XT60 ou equivalentes (compatíveis com o conector da bateria) |
|  | Extintor de Incêndio (elétrico) (No caso de um extintor não elétrico, ele não deve ser usado diretamente na bateria e serve apenas para controlar o alastramento do fogo em outros objetos) |

- LOCAL

Quanto mais recomendações cumpridas, melhor:

☐ Aberto ou bem arejado;

☐ Longe da luz do sol e calor;

☐ Mais distante o possível de objetos inflamáveis;

☐ Em uma superfície que impeça quedas e impactos (pode ser no chão, por exemplo, mas com devida supervisão);

☐ Não obstrua as saídas de ventilação do carregador;

☐ De fácil acesso;

☐ Pouca ou nenhuma passagem de pessoas;

☐ Em que a tomada possa estar distante da bateria;

☐ Permita controlar e escapar de um incêndio.

| - CONEXÕES |  |
| --- | --- |
|  | Partes do carregador |
|  | Conectar com a entrada DC IN à esquerda, de cor amarela, do carregador. (A entrada à direita, de cor laranja, é BattGo: uma tecnologia que serve para informar os dados e as configurações armazenados na bateria) |
|  | Ao ligar o carregador na tomada, essa deve ser a tela inicial para o seu devido carregamento |
|  | Para ligar a bateria ao carregador, encaixe o cabo JR da bateria de níquel ao outro cabo JR do cabo chicote XT60 e, assim, conecte a cabeça desse adaptador ao carregador Uma voltagem (V) deve aparecer no canto esquerdo superior da tela para confirmar sua conexão Observação: Não inverter a polaridade da bateria de níquel. Quando conectar o cabo JR ao adaptador, coloque vermelho com vermelho e preto com preto (caso ocorra a inversão o carregador avisará e não ocorrerá o carregamento). |

| - PARÂMETROS |  |
| --- | --- |
|  | - Acesse o menu Task Setting; - Aperte o botão de selecionar. (Se ele for pressionado, o menu será System Settings. Assim, basta pressionar novamente ou esperar para retornar à página desejada) |
|  | Task deve ser Charge |
|  | Chemistry deve ser NiHM/NiCd |
|  | Em Condition, pode-se colocar 5mV (e reduzir, caso não se queira uma carga completa, ou aumentar para ficar completa, mas deve haver certeza que ela pode carregar mais) Para baterias mais velhas, é necessário aumentar a tensão mais do que o habitual para carregar corretamente, se não o carregador pode erroneamente identificar a bateria como carregada sem que ela tenha completado a sua carga |
|  | Cells deve ser de acordo com o número de células em série na bateria de níquel. No caso da bateria da imagem ao lado, Cells deve ser 5s |

  - ESCOLHA DA CORRENTE DE CARGA

- Escolha de uma Taxa C para corrente/amperagem de carregamento:

C é definido como a capacidade da bateria em Amperes. Por exemplo: 2.300mAh (capacidade) = 2,3A (corrente). Cálculo: Capacidade/(A*C) = tempo de carga em horas

| Carga C | Tempo de carga (teórico) |
| --- | --- |
| 0.3 | 3.3 Horas |
| 0.4 | 2.5 Horas |
| 0.5 | 2.0 Horas |
| 0.6 | 1.7 Horas |
| 0.7 | 1.4 Horas |
| 0.8 | 1.3 Horas |
| 0.9 | 1.1 Horas |
| 1 | 1.0 Hora |

- Geralmente o carregamento levará menos tempo que o na tabela (que considera uma carga de 0% a 100%);

- Aumentar a amperagem reduz a expectativa de vida da bateria;

- Não carregar abaixo de 0.3C, pois isso pode impedir carregamento da bateria ou impedir o carregador de identificar o carregamento completo da bateria e a sobrecarregar;

- A maioria das baterias não suporta uma carga superior a 1C.

|  | Current deve ser de acordo com a carga escolhida |
| --- | --- |
|  | Se tudo estiver de acordo para o carregamento, selecione Start |

| - DURANTE O CARREGAMENTO |  |
| --- | --- |
|  | A tela principal agora mostrará vários detalhes sobre o carregamento (O cursor pode levar a resistência interna das células, e detalhes sobre o carregador) |
|  | Apertar o botão de selecionar permite mudar a corrente e interromper o carregamento |

  - SUPERVISÂO

- A bateria deve ser verificada a cada 5 ou 10 minutos;

- Se eventualmente não for possível supervisionar, é melhor interromper o carregamento pelo menu Task Adjust ou pela tomada do carregador.

- Não se afastar de modo que impeça a percepção ou reação a uma falha no carregamento.

  - MEDIDAS DE CUIDADOS CONTRA ACIDENTES

Sobrecarga/Superaquecimento de uma bateria de níquel

Estágio 1 – Incêndio potencial: É recomendado regularmente aferir a temperatura com um instrumento ou, pelo menos, toque. A temperatura não deve ultrapassar 45°C. Para a referência ao toque:

- Pode-se comparar a temperatura da bateria com a temperatura indicada no carregador durante a carga.

- Passar a não se aproximar da bateria;

- Interromper a carga pela tomada (o mais longe possível da bateria);

- Antecipar um incêndio da bateria (até que a temperatura volte a ambiente).

Para conferir sobrecarga: 1,55*S (S: número de células em série). A voltagem não deve ultrapassar o número valor calculado, exemplo: 1,55*5S = 7,75 V; a bateria não deve ultrapassar esse resultado.

Observação: caso a bateria mostre esse número, mas por poucos instantes, isso não indica sobrecarga. Porém, se permanecer nesse número, é sobrecarga.

Estágio 2 - Incêndio: Queima da embalagem que envolve a bateria; fogo pela queima da bateria:

- Controlar o Incêndio;

- Atentar-se às conexões elétricas.

| - CONCLUSÃO DO CARREGAMENTO |  |
| --- | --- |
|  | - O carregador irá emitir um sinal sonoro; - A barra superior mudará de cor; - O tempo de carga irá parar; - Presença de ✔. (Ao terminar o carregamento, remova primeiramente os cabos da bateria do carregador, depois, retire o carregador da tomada) |